VŠEOBECNÝ PŘEHLED

Charakteristika ozonu

Ozon, v odborném názvosloví O3, s molární hmotností 48,00 g/mol, sestává ze tří atomů kyslíku. Hustota ozonu je více než 1,658krát větší než hustota vzduchu. Má vysokou oxidační schopnost, což je účinné při dezinfekci a sterilizaci. Dokáže zničit většinu bakterií ve vodě i ve vzduchu. Je považován za širokospektrální účinný dezinfekční prostředek a antiseptikum. Ozon je důležitou součástí naší atmosféry. Koncentrace ozonu v atmosféře je 0,01 ppm - 0,04 ppm a tato koncentrace vyrovnává hladinu bakterií a plísní v přírodě. Ozon vzniká v přírodě také elektrickým výbojem během aktivních bouřek.

Molekula ozonu je ze své podstaty nestabilní a snaží se co nejrychleji rozložit na molekulu kyslíku. Díky tomu je ozon skvělým čističem vzduchu a vody. Aby se molekuly ozonu rozpadly, musí se s něčím spojit, takže nakonec oxidují organické sloučeniny a přeměňují je na neškodný oxid uhličitý a vodu. Protože se ozon rychle rozpadá na kyslík, je podstatně méně toxický než dezinfekční chemikálie, např. chlor. Bývá nazýván jako „nejčistší oxidační a dezinfekční prostředek“.

Ničení bakterií

- Zabíjení mikrobů

- Ozon dokáže ničit stafylokoky, bakterie E. coli a bakterie Pseudomonas aeruginosa s účinností až 99,9 %.

- Ozon dokáže ničit bakterie typu Pseudomonas fluorescens, Salmonella. Typhimorium, Shihella Flexneri and Vibrio Cholerae s účinností až 100 %.

- Ozon dokáže ničit různé spory variant bacilu senného s účinností až 100 %.

- Inhibice plísní

- Ozon dokáže ničit různobarevné plísně aspergillus, peach pecilocin and VUQ protozoa s účinností až 100 %.

- Ozon dokáže ničit černé, zelené a oranžové plísně a spory plísní s účinností až 100 %.

- 3. Odolné viry

- Ozon dokáže poškodit virus hepatitidy A (HAAg) a HbsAg.

- Ozon dokáže zničit virus chřipky a SARS ve vzduchu s účinností až 97,2 %.

- Ozonová voda může zabíjet virus poliomyelitidy 1 (PV1) a simian rotavirus SA-11 i rotavirus typu II.

- Odstraňuje toxiny a pachy.

- Rozkládá pesticidy, chemická hnojiva a hormony.

- Oxiduje těžké kovy a organické látky.

- Odstraňuje různé pachy.

Bezpečnostní pokyny:

- Před čištěním nebo opravou odpojte napájení.

- Pokud výrobek používáte ke sterilizaci vody, umístěte jej nad vodní hladinu, aby do něj nemohla vniknout voda.

- Nepoužívejte v prostředí s vysokou teplotou (nad 42 °C) nebo na místech s vysokou vlhkostí či vysokým obsahem oleje. To snižuje účinnost a zkracuje životnost výrobku.

- S jednotkou neházejte ani ji nevystavujte otřesům. Neblokujte výstup vzduchu, protože to by ovlivnilo ventilaci vzduchu. (Chraňte před roztříštěním).

- Pokud se tato jednotka používá v nevětrané místnosti ke sterilizaci vzduchu, vstupte do místnosti přibližně 10 minut poté, kdy jednotka přestane pracovat.

Princip zabíjení bakterií pomocí O3

- Proces dezinfekce pomocí O3 spočívá v uvolnění třetího atomu kyslíku, kdy se zničí ochranný buněčný val bakterií, buněčná membrána a proteinový obal virů, a pak se přímo zničí jejich RNA a DNA oxidací a rozkladem. Například formaldehyd (HCHO) v kombinaci s O3 generuje CO2, H2O and O2. Po reakci s citlivou aminokyselinou a vniknutím do bílkoviny může bílkovinu zničit.

- Proces oxidace pomocí O3 spočívá v tom, že jeden z atomů kyslíku obsažených v O3 působí na povrchu kovu nebo organických látek, a přitom vznikají další neškodné látky.

Preventivní opatření – Výstraha

Preventivní opatření – Výstraha

- Nepoužívejte zařízení v přítomnosti silné statické elektřiny či silného magnetického pole.

- Výrobek nesmí přijít do přímého kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.

- Jelikož má ozon silné oxidační vlastnosti, doba potřebná k čištění gumových výrobků, hardwaru a plastů nesmí být příliš dlouhá.

- Doporučuje se, aby ozónové čištění vzduchu probíhalo za nepřítomnosti lidí a živočichů, aby se zabránilo nepohodlí způsobenému specifickým zápachem, který ozon vytváří.

- Nedoporučuje se, aby zařízení používaly děti mladší 10 let.

- Nezasahujte do zařízení ani se nepokoušejte je otevřít nebo demontovat.

Nákres výrobku

Power indicator light = kontrolka napájení
Function button = tlačítko s funkcemi výrobku

Power button = tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje

O3 output = výstup ozonu

Ozone outlet pipe = Hadička pro výstup ozonu
Air stone = vzduchovací kámen

Poznámka:

- Přístroj musí být namontován v poloze vyšší než hladina vody, aby se zabránilo zpětnému toku vody do stroje.

- 03 odstraňuje nepříjemný zápach bez hadičky a nádržky.

- Při čištění vzduchu nezůstávejte ve vzduchotěsné místnosti.

Pečlivě zkontrolujte příslušenství v balení:

| Příslušenství Název | Uživatelská příručka | Nádržka | Šrouby / plastová zástrčka | Ozonová hadička | Záruční list |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Množství | 1 ks | 2 ks | 2 ks | 1 sada | 1 ks |

Technické parametry

| Název výrobku | HYS-1668 |
| --- | --- |
| Dálkové ovládání | Volitelné |
| Spotřeba elektřiny | 9,3 W |
| Váha | 1,0 kg |
| Velikost | W170XD70XH240mm |

Návod k obsluze

- Připojte k napájení a zapněte vypínač. Když svítí kontrolka, zkontrolujte všechny automatické funkce.

- Funkci nastavíte stisknutím tlačítka „UP / DOWN“. Je přednastaveno na 5, 10, 15, 30 a 60 minut.

- Pro sterilizaci připojte vzduchovou hadičku k výstupnímu konektoru ozónu a poté umístěte nádobu pro výstup ozónu na dno nádržky. (Když je vzduch sterilizován, odpojte vzduchovou hadičku.)

DOMÁCÍ POUŽITÍ

1. Zachování čerstvosti (5 min)

| Použití | Funkce a účinky |
| --- | --- |
| Mytí ryb a masa | 1. Odstraňuje rybí zápach. - Zabíjí bakterie v mase a rybách. - Rozkládá hormony a antibiotika v mase, rybách a drůbežím mase. |
| Konzervace potravin | 1. Dezinfikuje jídlo v ledničce. - Prodlužuje dobu skladování čerstvého ovoce a zeleniny v ledničkách a chladičích. - Udržuje jídlo čerstvější. |

2. Hubení bakterií (10 min)

| Použití | Funkce a účinky |
| --- | --- |
| Mytí ovoce a zeleniny | 1. Rozpouští a eliminuje pesticidy na povrchu ovoce a zeleniny. 2. Zabíjí bakterie na povrchu ovoce a zeleniny. |

3.03 Sterilizace (15 min)

| Použití | Funkce a účinky |  |
| --- | --- | --- |
| Mytí nádobí | Zabíjí bakterie na povrchu nádobí. |  |
|  | 1. Rozpouští organické nečistoty a bělí vodu. |  |
| Čištění vody | . |  |
|  | 2. Zvyšuje hladinu kyslíku ve vodě. |  |
| 4 |  |  |

| Dětské zboží | Dezinfikuje kojenecké lahve a hračky atd. |
| --- | --- |
| Koupele | Předchází infekcím, např. cizopasnými rostlinami. |
| Ústní hygiena | - Zabíjí bakterie v ústní dutině. - Pomáhá léčit některá onemocnění ústní dutiny, jako je zánět dutiny v zadní části úst a stomatitidu. |
| Domácí mazlíčci | Odstraňuje zápach domácích mazlíčků. |

4. Odstranění zápachu (30 min)

| Použití | Funkce a účinky |
| --- | --- |
| Koberce, nábytek | Odstraňuje škodlivé plyny, jako je emise formaldehydu z nového nábytku, nátěrů a koberců. |
| Kuchyně | Odstraňuje zápach a kouř ve vzduchu. |

5. Odstranění toxinů (60 min)

| Použití | Funkce a účinky |
| --- | --- |
| Koupele | Zabíjí bakterie, eliminuje jakýkoli zápach a bělí oblečení. |

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

Charakteristika výrobku

Ozonový dezinfekční přístroj je nejnovější výrobek využívající nejmodernější technologii a jediný patent na světě. Generuje O3 na principu bouřky, kdy materiálem je vzduch a za vysokého napětí dochází k ionizaci vzduchu, při které se vytváří sršivý výboj, jímž vzniká O3. Je to nezbytný výrobek pro ochranu lidského zdraví, využívající poznatky vědy a techniky.