JAK POUŽÍVAT SENZORICKÝ PŘÍSTROJ

- Skleněný panel se skládá z dotykového tlačítka zámku horké vody (obrázek: zámek horké vody), tlačítka výstupu vody (obrázek: symbol vody), senzoru (obrázek: senzor) a indikátorů horké vody, napájení a studené vody.

- Zařízení podporuje 2 režimy: SENZORICKÝ REŽIM a MANUÁLNÍ REŽIM.

  - Výchozím režimem po zapnutí výdejníku je senzorický režim:

    - V senzorickém režimu teče studená voda, jestliže se kelímek přiblíží  k senzoru pro výstup vody v panelu pro čepování vody.

    - Horkou vodu dostanete tak, že projedete rukou nad kontrolkou (obrázek: senzor) umístěné na skleněném panelu a kontrolka (obrázek: zámek horké vody) začne blikat. Do 10s umístěte kelímek poblíž senzoru pro výstup vody v panelu pro čepování vody. Během toho bude kontrolka (obrázek: symbol vody) svítit červeně, aby vás informovala, že se jedná o horkou vodu.

VAROVÁNÍ: Režim senzoru je určen pouze pro dospělé osoby.

Nedovolte, aby tento režim používaly děti, postižené osoby nebo lidé, kteří na něj nejsou zvyklí, aby nedošlo k opaření horkou vodou.

  - Pro přepnutí ze senzorického režimu na manuální režim stiskněte a držte (obrázek: zámek horké vody) a zároveň (obrázek: symbol vody) po dobu 5 sekund.

    - V manuálním režimu svítí kontrolka (obrázek: zámek horké vody), když stisknete tlačítko (obrázek: symbol vody). Pak toto tlačítko stiskněte znovu a kohoutek se uzavře.

- Horkou vodu dostanete pouze tak, že stisknete tlačítko (obrázek: zámek horké vody) a kontrolka začne blikat. Do 10s umístěte kelímek poblíž senzoru pro výstup vody v panelu pro čepování vody. Během toho bude kontrolka (obrázek: symbol vody) svítit červeně, aby vás informovala, že se jedná o horkou vodu.

- UPOZORNĚNÍ:

  - Zařízení má paměťovou funkci při výpadku proudu. To znamená, že při výpadku proudu je po opětovném otevření přístroje režim stejný jako před výpadkem proudu.

  - POUZE první nastavený režim použití je senzorický režim.

• POZNÁMKA:

Během senzorického režimu funguje také manuální režim.

Slouží k zabezpečení chodu přístroje, když nefunguje senzorický režim. Manuální režim můžete také použít pro načepování vody, když vypnete funkci senzoru. Manuální režim má tedy vyšší prioritu než senzorický režim.