VÝDEJNÍK VODY

NÁVOD K POUŽITÍ

MODEL č. VT-20UT

Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod

Vyrobeno v Číně

TECHNICKÉ ÚDAJE:

| Napětí | 230-240 V | Frekvence | 50 Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| Příkon topení | 420 W | Příkon chlazení | 100 W |
| Teplota horké vody | ≥90°C | Teplota studené vody | ≤10°C |
| Výhřevnost | 5 L/h | Chladivost | 3,6 L/h |
| Komprese Chladící zařízení | R134a/42 g | Spotřeba energie | 1,5 KWh/24h |
| Typ klimatu | ST | Rozměry | 355 x 400 x 1155 mm |
| Váha | 20,4 kg |  |  |

NÁZVY SOUČÁSTÍ

1 Ovládací panel (viz detail)

2 Tlačítko pro dávkování horké vody

2A Dětská pojistka

3 Tlačítko pro dávkování studené vody

4 Horní kryt

5 Kohoutek pro čepování vody

6 Odnímatelný odkapávač a vložka

7 Víko barelu

8 Spodní dvířka

9 Hadička na vodu (čerpá vodu z láhve do jednotky)

10 Dveřní spínač (kontroluje provoz čerpadla)

11 Cívky kondenzátoru

12 Vypínač/zapínač studené vody (spořič energie)

13 Vypínač/zapínač horké vody (spořič energie)

14 Vypouštěcí ventil

15 Síťový kabel

Detail ovládacího panelu

A Kontrolka horké vody

Kontrolka svítí = voda se zahřívá

Kontrolka nesvítí = horká voda je připravena k výdeji

B Kontrolka funkce dezinfekce

Kontrolka svítí = funguje dobře

Kontrolka nesvítí = nefunguje

C Kontrolka studené vody

Kontrolka svítí = voda se chladí

Kontrolka nesvítí = studená voda je připravena k výdeji

POZNÁMKA: Kontrolka horké vody (A) a kontrolka studené vody (C) blikají zároveň, je-li barel prázdný a potřebuje vyměnit.

POZNÁMKY PŘED POUŽITÍM

- Toto zařízení je vhodné pro domácnost a smí se používat pouze ve vnitřních prostorách.

- Toto zařízení musí být stabilně umístěno na podlaze, aby nedošlo k poškození v důsledku posunutí. Zadní strana výdejníku vody se musí být vzdálena alespoň 10 cm od stěny kvůli ventilaci a vyzařování tepla.

- Toto zařízení musí být umístěno na suchém, chladném a větraném místě, nesmí být vystaveno slunečnímu záření ani stříkajícím kapalinám. Nemělo by se nacházet v blízkosti jiného drahého vybavení ani elektrického zařízení a nesmí být umístěno na dřevěné podlaze.

- Při prvním použití by měl uživatel vyčistit vnitřek přístroje. Jak postupovat: Vložte nový barel s čerstvou vodou do držáku určeného pro tento barel ve výdejníku vody, tiskněte čepování horké i studené vody, dokud z obou kohoutků nezačne vytékat voda. Po 20 minutách vytáhněte barel z výdejníku, tiskněte kohoutek a vypusťte vodu; zapněte vypouštěcí ventil, abyste vypustili vodu, která zbyla uvnitř. Tento postup třikrát zopakujte.

- Nikdy nevyměňujte síťový kabel a nikdy jej neprodlužujte!

- Jestliže voda nevytéká kvůli ucpání, vypněte vypínač studené vody na zadní straně na 4 hodiny.

- Nasaďte barel, otevřete kohoutek s horkou vodou, dokud voda nezačne vytékat. Pak můžete připojit k síti.

VAROVÁNÍ

- Zásuvka by měla být se třemi otvory, dobře uzemněná a chráněná proti úniku elektřiny.

- Děti si nesmí hrát s vodovodním kohoutkem, aby se předešlo opaření horkou vodou.

PAMATUJTE

- Víko barelu odstraňte nástroji.

- Umístěte barel s vodou na tác, vyčistěte čerpací trubici a připojte ji k barelu. Opatrně vložte tác do přístroje.

- Připojte síťový kabel do zásuvky, čerpání vody se spustí automaticky. Poté, co začne vytékat voda z kohoutku na horkou vodu, zapněte vypínač horké vody, rozsvítí se kontrolka ohřevu vody a přístroj začne ohřívat vodu. Zapněte vypínač studené vody, rozsvítí se kontrolka chlazení vody a přístroj začne chladit vodu.

- Když dojde voda, přístroj automaticky spustí alarm, přičemž bzučák bude vydávat zvuk podobný pípání. Navíc se zapne kontrolka upozorňující na chybějící vodu, aby vám připomněla, že je třeba vyměnit barel.